Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

ЭВМ и периферийные устройства

Отчёт по лабораторной работе № 4

«ВВЕДЕНИЕ В АРХИТЕКТУРУ ARM»

Студент: Добровлянина Елизавета Максимовна, 24205

Преподаватель: Мичуров Михаил Антонович

Новосибирск, 2025г.

ЦЕЛИ

- Знакомство с программной архитектурой ARM.

- Анализ ассемблерного листинга программы для архитектуры ARM.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Полный компилируемый листинг реализованной программы, команда для ее компиляции, а так же листинги на ассемблере представлены в приложении. 
     Была определена разница в ассемблерных листингах для следующих уровней оптимизации: -O0, -O1, -O3.

- Выводы на основе анализа ассемблерных листингов:

- -О0:

- Преобладание операций с памятью: все локальные переменные размещаются в стеке, использование регистров минимальное, что приводит к частым обращениям к ОЗУ.

- Линейное исполнение: каждой команде соответствует одна инструкция.

- Сложная организация стека: сохранение, восстановление базового указателя.

- Листинг показал, что на этом уровне оптимизации оптимизирующие  преобразования практически полностью отсутствуют.

- -O1:

- Упрощенная организация стека: минимальная работа с фреймом.
2.Регистровая оптимизация: все промежуточные вычисления выполняются в регистрах, обращения к ОЗУ сведены к минимуму.

- 3. Оптимизация цикла: использование регистров между итерациями, исключение неисполняемых ветвей, проверка перед инициализацией переменных.

- Новые оптимизирующие преобразования по сравнению с -O0:  эффективное распределение регистров, устранение избыточных операций со стеком.

- -O3:
1. Включены все оптимизирующие преобразования уровня -O1.
2. Подстановка константных аргументов в код.
3. Устранение вызова главной функции calc_exp в main: функция встроена непосредственно в код (function inlining).

- Более агрессивная оптимизация по сравнению с -О1.

- От уровня оптимизации зависит читаемость ассемблерного листинга.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ссылка на репозиторий с кодом:

https://github.com/dem24205/EVM_LABS

- Команды компиляции:

- gcc -o calc_exp main.c -lm -O0 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror

- gcc -o calc_exp main.c -lm -O1 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror

- gcc -o calc_exp main.c -lm -O3 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror

Код программы

#include "math.h"

#include <stdio.h>

#define ARG M_PI/6.0

double calc_exp(double arg, int accur) {

double result = 1.0;

double term = 1.0;

for (int n = 0; n < accur-1; ++n) {

term *= arg/(n+1);

result += term;

}

return result;

}

int main(void)

{

int N = 2000000000;

double result = calc_exp(ARG, N);

printf("%.15f\n", result);

return 0;

}

- Ассемблерный листинг для архитектуры ARM с оптимизацией -O0:

calc_exp(double, int): push {r7} //сохранение базы предудущего фрейма //сдвигаем действующий указатель стека вниз на 44 байта sub sp, sp, #44 add r7, sp, #0 //устанавливаем базу фрейма vstr.64 d0, [r7, #8] //записываем в память аргумент arg str r0, [r7, #4] //записываем в память аргумент accur //инициализация переменной result //64 бит - 2 регистра по 32 бита mov r2, #0 //младшие 32 бита mov r3, #0 //младшие 16 бит второго байта movt r3, 16368 //старшие 16 бит второго байта //запись установленных регистров в память strd r2, [r7, #32] //инициализация переменной term mov r2, #0 mov r3, #0 movt r3, 16368 strd r2, [r7, #24] movs r3, #0 //n=0 str r3, [r7, #20] b .L2 //переход к проверке цикла .L3: ldr r3, [r7, #20] adds r3, r3, #1 //n+1 //запись n в регистр для работы с числами с плавающей точкой vmov s15, r3 @ int vcvt.f64.s32 d17, s15 //неявное преобразование в double vldr.64 d18, [r7, #8] //arg vdiv.f64 d16, d18, d17 //d16 = arg/(n+1) vldr.64 d17, [r7, #24] //temp из памяти vmul.f64 d16, d17, d16 //d16 = temp*arg/(n+1) vstr.64 d16, [r7, #24] //temp обратно в память vldr.64 d17, [r7, #32] //result из памяти vldr.64 d16, [r7, #24] //temp из памяти vadd.f64 d16, d17, d16 //d16 = result + temp vstr.64 d16, [r7, #32] //обратно в память ldr r3, [r7, #20] adds r3, r3, #1 //n++ str r3, [r7, #20] .L2: ldr r3, [r7, #4] //установка accur из памяти subs r3, r3, #1 //accur-1 ldr r2, [r7, #20] //установка n из памяти cmp r2, r3 //n < accur-1 blt .L3 //переход к телу цикла ldrd r2, [r7, #32] vmov d16, r2, r3 vmov.f64 d0, d16 //d0 = посчитанный result adds r7, r7, #44 //восстановление указателя стека mov sp, r7 pop {r7} //восстановление предыдущей базы фрейма bx lr //возврат из функции .LC0: .ascii "%.15f\012\000" //адрес строки формата main: //сохранение предыдущей базы фрейма //а так же адреса возврата из main //lr - link reg push {r7, lr} sub sp, sp, #16 //stack pointer - 16 add r7, sp, #0 //установка базы фрейма mov r3, #37888 //2000000000 movt r3, 30517 str r3, [r7, #12] ldr r0, [r7, #12] vldr.64 d0, .L7 //M_PI/6.0 bl calc_exp(double, int) vstr.64 d0, [r7] //сохранение результата ldrd r2, [r7] //запись из памяти в регистры r2 r3 movw r0, #:lower16:.LC0 //первые 16 бит movt r0, #:upper16:.LC0 //вторые 16 бит bl printf //вызов printf movs r3, #0 mov r0, r3 //возвращаемое значение adds r7, r7, #16 //восстановление указателя стека mov sp, r7 //восстанавливаем предыдущий base pointer //program counter = адрес возврата из main pop {r7, pc} .L7: .word 942502757 .word 1071694162

- Ассемблерный листинг для архитектуры ARM с оптимизацией -O1:

calc_exp(double, int): //установка d19 = arg vmov.f64 d19, d0 cmp r0, #1 //accur <= 1 //если условие выполнилось - выход без инициализации ble .L4 subs r0, r0, #1 //accur - 1 movs r3, #0 //n=0 vmov.f64 d16, #1.0e+0 //term = 1.0 vmov.f64 d0, d16 //result = term .L3: //тело цикла adds r3, r3, #1 //n+1 //пересылка из целочисленного регистра // в регистр плавающей точки vmov s15, r3 @ int vcvt.f64.s32 d18, s15 //неявное приведение к double vdiv.f64 d17, d19, d18 //d17 = arg/(n+1) vmul.f64 d16, d16, d17 //term = term*arg/(n+1) vadd.f64 d0, d0, d16 //result += term cmp r3, r0 //n < accur - 1 bne .L3 bx lr //возврат из функции .L4: vmov.f64 d0, #1.0e+0 bx lr .LC0: //адрес строки формата .ascii "%.15f\012\000" main: push {r3, lr} mov r0, #37888 //2000000000 movt r0, 30517 vldr.64 d0, .L8 //M_PI/6.0 bl calc_exp(double, int) vmov r2, r3, d0 //сохранение результата в r2, r3 регистры movw r0, #:lower16:.LC0 movt r0, #:upper16:.LC0 bl printf movs r0, #0 //возвращаемое значение pop {r3, pc} .L8: .word 942502757 .word 1071694162

- Ассемблерный листинг для архитектуры ARM с оптимизацией -O3:

calc_exp(double, int): //аналогично -О1 cmp r0, #1 ble .L4 vmov.f64 d16, #1.0e+0 subs r0, r0, #1 movs r3, #0 vmov.f64 d17, d16 .L3: adds r3, r3, #1 vmov s15, r3 @ int cmp r3, r0 vcvt.f64.s32 d19, s15 vdiv.f64 d18, d0, d19 vmul.f64 d16, d16, d18 vadd.f64 d17, d17, d16 bne .L3 vmov.f64 d0, d17 bx lr .L4: vmov.f64 d17, #1.0e+0 vmov.f64 d0, d17 bx lr .LC0: .ascii "%.15f\012\000" main: vmov.f64 d17, #1.0e+0 //инициализация result = 1.0 push {r3, lr} movw r2, #37887 //1999999999 movt r2, 30517 vmov.f64 d16, d17 //term = 1.0 movs r3, #0 n=0 vldr.64 d20, .L11 d20 = M_PI/6.0 .L8: adds r3, r3, #1 n+1 vmov s15, r3 @ int cmp r3, r2 //проверка условия цикла vcvt.f64.s32 d19, s15 //неявное преобразование к double vdiv.f64 d18, d20, d19 //d18 = arg/(n+1) vmul.f64 d16, d16, d18 //term *= arg/(n+1) vadd.f64 d17, d17, d16 //result += arg/(n+1) bne .L8 //переход к телу функции vmov r2, r3, d17 movw r0, #:lower16:.LC0 movt r0, #:upper16:.LC0 bl printf movs r0, #0 pop {r3, pc} .L11: .word 942502757 .word 1071694162